# 采购需求调查表

项目名称：高压蒸汽灭菌器

一、接受调研的市场主体基本情况：

| 供应商名称 |  |  |  | 企业性质 |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售人及联系电话 |  |  |  |  | E-MAIL |  |  |  |  |  |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提供服务供应商在广东省内医院用户名单（三甲医院优先） | 医院名称 | 项目名称 | 合同签订日期 |  |  | 合同金额 |  |  | 维保年限 | 是否政府采购项目 |
| 供应商报价(含税价格,包括了响应项目需求的一切费用) | - 人民币小写：¥***,***.00元；大写：人民币***元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购需求响应情况：

| 采购需求 | 响应情况(如有偏离，须说明是正偏离或负偏离，并列明具体偏离情况，如无偏离，填写满足) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 响应情况 | 供应商响应参数 (请填写产品实际参数) |
| - ★功能用途：适用于三甲医院检验科及医疗卫生部门对器械、敷料、橡胶、玻璃器皿、液体、感染性医疗废物等物品的高温高压灭菌处理，确保灭菌效果安全可靠。 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 1、 容积：≥80L | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 2、设计压力：-0.1—0.28Mpa | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 3、灭菌温度选择范围覆盖：105～138℃ | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 4、 保温温度覆盖：40～60℃ | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 5、腔体材质：06Cr19Ni10 以上不锈钢 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 6、 控制方式：微电脑控制，触摸式按键，LED数字显示温度、时间及故障代码 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 7、灭菌程序：设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等多种灭菌程序 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 8、排气方式：正压动态脉冲排气，确保蒸汽饱和度 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 9、干燥功能：腔壁加热，后热力干燥 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 10、水箱：内置，水内循环 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 11、安全保护：超温自动保护、门安全联锁、超压自动泄压安全阀、短路保护、过压保护、防烫门罩 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |
| - 12、除消耗品外，整机质保≥5年 | □满足 □负偏离 □正偏离 |  |

填写日期：    年  月  日